Document guide du modèle de données du DPE 2020..

Auteur : Antoine Breitwiller (CSTB) Version : 3.0

octobre 23

Ce rapport comporte 16 pages

Sommaire

1.	Introduction	4

2.	Les objectifs du nouvel observatoire DPE.	4

3.	Les variantes de DPE gérées par le modèle de données	4

4.	Type de données présentes dans le modèle DPE	4

5.	Condition de remplissage des données	5

6.	Quelques règles générales importantes	5

7.	Données administratives	6

8.	Modèle logement 3CL 2020	6

8.1	Caractéristiques générales	7

8.2	Enveloppe	7

8.2.1	Adjacence de parois opaques et vitrées	7

8.2.2	coefficient de transmission thermique des planchers bas/planchers hauts et murs	8

8.2.3	Murs	8

8.2.4	Planchers bas	9

8.2.5	BAIES VITREES	9

8.2.6	Espaces tampons solarisés	10

8.3	système	10

8.3.1	Ventilation	12

8.3.2	Climatisation	12

8.3.3	production électrique ENR	12

8.3.4	Installation et générateurs d’ECS	12

8.3.5	Installation et générateurs de chauffage	13

8.4	sorties	13

9.	Modèle logement neuf RT2012/RE2020	14

9.1	Différences avec le modèle logement 3CL	14

9.2	Données additionelles	15

10.	modèle tertiaire et ERP	15

11.	Descriptif ENR	15

12.	Descriptif simplifié	15

13.	Fiches Techniques	16

14.	Travaux	16

15.	Justificatifs	17

16.	Recommandation et gestes d’entretien	17

17.	Inventaire des logements visités : cas dpe immeuble	17

# Introduction

Ce document guide accompagne le nouveau modèle de données de la révision du DPE de juillet 2021. Le modèle de données est publié sous forme d’un XMLSCHEMA (https://www.w3.org/XML/Schema) et permet de valider les DPE soumis à l’observatoire de l’ADEME au format XML.

Ce document guide a pour but de présenter ce modèle de données et d’attirer l’attention des éditeurs de logiciels sur un certain nombre de cas particuliers ou détails auxquels faire attention au moment de l’implémentation de la génération du XML DPE dans leur logiciel.  Ce document n’a pas vocation à décrire le modèle de données élément par élément, ce rôle incombant au fichier XSD et à l’excel associé.

En plus de ce document il existe les ressources suivantes mises à dispositions pour accompagner le modèle de données :

- Des cas exemples de DPE « fictifs » au format xml illustrant la manière de renseigner un XML DPE

- Un fichier excel « équivalent » au modèle de données au format XSD pour faciliter la compréhension du schéma de donnée (2021 02 03 modele_donnee_2020_v2)

- Un fichier excel contenant tous les énumérateurs utilisés dans le modèle de données (2021 03 18 enum_tables_v2)

- Un fichier excel contenant tous les énumérateurs utilisés dans le modèle de données (2021 03 18 valeur_tables_v2.2)

- Un fichier json contenant tous les énumérateurs au format json (enums_v2.2.json)

- Un dictionnaire des variables au format xml adjoint au xsd.

- Un excel contenant l’ensemble des tables de valeurs décrites dans le modèle de donnée

# Les objectifs du nouvel observatoire DPE.

Le modèle de données du nouveau DPE 2020 a été conçu afin que les données DPE stockées dans l’observatoire opéré par l’ADEME correspondent aux nouveaux objectifs de cet observatoire.

Un DPE opposable :  il doit être possible de retrouver l’ensemble des données d’entrées fournies par le diagnostiqueur qui ont permis d’établir le calcul DPE et de pouvoir vérifier l’origine de chacune de ces données.

Un DPE re-calculable :  Les données stockées dans l’observatoire doivent contenir l’ensemble des données d’entrées permettant un recalcul du DPE depuis l’observatoire.

Un DPE reproductible : Les données stockées dans l’observatoire doivent être suffisantes pour reproduire un affichage du DPE analogue à sa première édition.

Un bien identifiable : il doit être possible d’identifier facilement le logement diagnostiqué à l’aide de données de géolocalisation précises et fiables.

Pour remplir ces objectifs le modèle de données a été élaboré pour être exhaustif en termes de données d’entrées relevées par le diagnostiqueur et en termes de données de sorties.

En plus des données de calcul, sont stockés l’ensemble des données de description permettant de reproduire une fiche DPE similaire à celle éditée et remise au propriétaire demandeur d’un DPE.

# Les variantes de DPE gérées par le modèle de données

Le modèle de donnée du DPE gère 3 variantes principales :

- Le DPE logement existant élaboré avec la nouvelle méthode 3CL de juillet 2021.

- Le DPE logement neuf issu d’une étude thermique réglementaire RT2012 ou RE2020.

- Le DPE tertiaire et ERP correspondant aux arrêtés et décrets précédents du DPE de 2007

Pour chaque variante il y a un sous modèle spécifique associé. Certaines parties sont communes à tous les modèles comme la partie administrative ou encore les fiches techniques, gestes d’entretiens, description des ENR, descriptif simplifié.

# Type de données présentes dans le modèle DPE

Numérique :  les données numériques sont de type xs :double

Entier : les données nombre entier sont au format xs :int

Booléen : les données booléennes sont stockées sous forme d’entier pouvant prendre la valeur 0 ou 1 (type s_oui_non)

Les enumérateurs : la plupart des informations de description d’un composant dans le modèle de données sont stockés sous forme d’énumérateurs avec un nombre limité de choix.  Toutes les variables de type énumerateur ont la convention de nommage suivante : enum_{nom_variable}_id. La donnée stockée est l’entier correspondant à la description. Dans l’exemple ci-dessous pour stocker l’information simple vitrage on mettra la valeur de enum_type_vitrage_id à une valeur de 1 (entier)

"type_vitrage": {
    "1": "Simple vitrage",
    "2": "Double vitrage",
    "3": "Triple vitrage",
    "4": "Survitrage"
},

Les tables de valeurs : le choix d’une donnée dans une table de valeur sera référencé par le numéro de ligne de la table de valeur correspondante (format int) de manière analogue aux énumérateurs.  La convention de nommage pour les variables tables de valeur est le suivant tv_{nom_variable}_id

Les données textes : un certain nombre de champs en texte libre sont prévus pour les fiches techniques/travaux/gestes d’entretiens notamment mais aussi pour une description libre de chaque composant du modèle.

Les données textes restreintes : certaines données textes ont des restrictions de type expression régulières comme l’immatriculation d’une copropriété

Les dates : elles sont stockées au format texte en respectant l’ISO 8601 yyyy-mm-dd

# Tables de valeurs

Les tables de valeurs permettent de déterminer des valeurs forfaitaires pour un certain nombre de paramètres du calcul. Ces tables de valeurs sont la réplique exacte des tableaux de valeurs présents dans la méthode mais retravaillé en une dimension seulement. Lorsque l’on a recours à ces tables de valeurs dans le calcul il faut saisir dans le modèle de donnée l’identifiant de ligne correspondant à la valeur saisie.

Ex. si le Umur0 est déterminé en utilisant les informations materiaux_structure_mur : Murs en pierre de taille et moellons constitué d’un seul matériau et epaisseur_structure : 60 alors la valeur tv_umur0_id issue de la table umur0 doit être l’index 10.

Cas des interpolations :  Dans le cas d’une interpolation, on doit référencer la valeur inférieure de la table de valeur. Ainsi dans l’exemple précédent si epaisseur_structure = 63 l’index de la table de valeur est toujours 10.

Lien entre les énumérateurs et tables de valeurs :

Il existe un lien fort entre les tables de valeurs et les énumérateurs demandés dans le modèle de données. En effet, la plupart des tables de valeurs sont la résultante d’une combinaison des énumérateurs demandés dans le modèle de données. Les liens entre énumérateurs et valeurs des tables de valeurs sont explicités dans les tables de valeurs où les correspondances sont systématiquement données entre les énumérateurs et valeurs associées. Certains descripteurs des tables de valeurs sont des versions simplifiées ou regroupées des énumérateurs Dans ce cas la liste des modalités de l’énumérateur correspondant sont fournis avec un séparateur |

Ex.  table umur

Dans la table umur la période de construction >=2013 inclus les deux énumérateurs :

Ils sont alors exprimés sous forme d’une liste avec un séparateur | dans la table.

Le recours aux tables de valeurs dépend du parcours diagnostiqueur en termes de saisie de l’information. Pour une part importante des paramètres il est possible de saisir l’information directement lorsqu’elle est justifiée par un document ou une mesure. Dans ces cas de saisie experte l’index de la table de valeur ne doit pas être saisi car elle n’a pas été utilisée.

# Condition de remplissage des données

Requis : un certain nombre de données sont requises dans le modèle de données elles ne possèdent pas l’attribut minOccurs="0"

Optionnel :  Les données qui possèdent l’attribut minOccurs="0" ne sont requises que dans certaines configurations. Dans les chapitres suivants seront détaillés un certain nombre de cas détaillant dans quelles conditions doivent être remplies des données optionnelles.

NB : une donnée optionnelle ne doit pas être fournie avec une valeur de 0 pour absence. Elle ne doit pas apparaître dans le modèle de données lorsque non pertinente tout simplement.

Schémas Optionnels : Certains sous schémas sont optionnels et ne seront renseignés que si nécessaire comme la climatisation.  A ce moment-là on déclarera l’élément conteneur comme vide

<climatisation_collection/>

# Données administratives

La section données administratives contient les informations administratives concernant le propriétaire, le diagnostiqueur et le bien diagnostiqué.

Les nouveautés principales :

- Demande du numéro d’immatriculation de la copropriété pour les logements en copropriétés

- Demande du numéro d’invariant fiscal du logement dans le cas d’un DPE logement (récupérable sur un avis d’imposition de taxe d’habitation)

- L’identifiant de parcelle cadastrale à 14 caractères (5 premiers caractères correspondent au code insee et les 9 derniers à la référence cadastrale sur la commune).

- Passage par un géocodage obligatoire des adresses saisies par le diagnostiqueur pour le bien, le propriétaire, le propriétaire des locaux communs en utilisant l’API BAN https://adresse.data.gouv.fr/  . Les données de géocodage de la BAN ne seront pas saisies dans le seul cas rare où l’adresse n’est effectivement pas trouvée dans la BAN.

NB : Dans le cas d’une adresse de propriétaire à l’étranger la convention retenue est de remplir le code postal à 00000 et de mentionner dans le champs adresse_brut : ETRANGER : {libéllé de l’adresse}. Le nom de commune est toujours à renseigner dans le champs nom_commune_brut.  Ex.

adresse_brut :  ETRANGER : 1 Belgrove St, London WC1H 8AB, Royaume-Uni

nom_commune_brut : London Royaume-Uni

code_postal_brut : 00000

Remarque : le type de modèle DPE est renseigné dans cette partie pour savoir s’il s’agit :

- D’un DPE logement appliquant la méthode 3CL 2020

- D’un DPE logement issu d’une étude réglementaire RT2012 ou RE2020 dans le cas d’un logement neuf

- D’un DPE tertiaire ou ERP (méthode facture du précédent DPE 2006)

La partie administrative est commune à ces trois types de DPE.

# Données description et reference

Pour la plupart des composants les champs description et reference sont disponible sous format texte champ libre pour pouvoir documenter le composant

Description :  description libre du composant qui peut inclure des détails qui ne sont pas des éléments de calcul. (position,  référence produit etc…)

Reference : la référence est un identifiant interne du composant dans chaque logiciel DPE. Cette référence peut être utilisée pour faire des liens entre objets du modèle de données.

Exemple , si le logiciel utilise un modèle de paroi incluant la paroi opaque et les menuiseries il peut avoir une référence « mur1 » et avoir en sous référence les composants suivants

mur1-paroi_opaque

mur1-fenetre-1

mur1-porte-1

mur1-portefenetre-1

Attention :  les références ne sont pas standardisées car chaque éditeur de logiciel a sa propre manière d’implémenter les éléments. Il n’y a pas de standardisation prévue de ces éléments et donc ces références peuvent être utilisés par des éditeurs pour faire des recalculs à partir de DPE édités par leur propre logiciel mais la compatibilité entre logiciels sera forcément problématique.

# Modèle logement 3CL 2020

Il sera détaillé dans cette sections tous les points d’importance concernant le modèle DPE logement 3CL 2020.

Pour chaque composant du modèle (mur/baie/générateur_chauffage etc..) les données ont été segmentées en deux catégories :

- donnee_entree : Les données d’entrées diagnostiqueur (ex. matériau de structure du mur, résistance de l’isolation etc…)

- donnee_intermediaire : Les données intermédiaires de calcul qui contiennent les résultats de calculs correspondant au composant à partir des données d’entrées diagnostiqueur (ex.  umur, b umur0 ,rendement_generation etc…. )

## Regle de la saisie des caractéristiques des composants obligatoire

les données de type énumérateur qui caractérisent chaque composant du bâtiment sont obligatoires même si celles-ci ne sont pas forcément strictement nécessaires au calcul notamment dans le cas d’une saisie experte. Ceci dans un souci d’homogénéité et de même qualité de la donnée entre différents DPE. Ces données de description obligatoires sont en grande majorité les données d’entrées que l’on trouve dans les tables de valeur forfaitaires de la méthode DPE. Ces données ne sont pas nécessaires au calcul dans le seul cas où le diagnostiqueur saisi une information en mode « expert » et ne passe pas par les tables de valeurs forfaitaires. Cependant, dans ce cas de saisie en mode « expert », les informations de description du composant sont censées être connues par le diagnostiqueur et doivent donc être saisi de la même manière que si le calcul devait appeler une table de valeur forfaitaire.

Par exemple : si un diagnostiqueur souhaite saisir le Uw d’un vitrage de manière experte il sera quand même obligé de saisir les éléments suivants : type_vitrage (double vitrage) , type_materiaux_menuiserie (bois) , epaisseur_lame (16mm) , type_gaz_lame ( air ) , vitrage_vir( 1 : vrai ) qui auraient été nécessaire dans le cas d’une saisie par table de valeur forfaitaire.

## Caractéristiques générales

La section caractéristiques générales contient l’ensemble des informations générales du logement/bâtiment.

Remarques :

- Les données immeubles sont obligatoires dans le cas d’un DPE appartement avec des usages collectif d’ECS et/ou de chauffage ou un DPE immeuble et fortement recommandé dans le cas d’un DPE appartement avec usage individuel de chauffage et d’ECS.

- La variable enum_methode_application_dpe_log_id permet de saisir la méthode d’application du dpe logement correspondant à la configuration rencontrée. (DPE maison individuelle, appartement, immeuble etc…). Dans le cas des DPE appartement/immeuble sont distingués les types d’installation de chauffage et d’ECS car celles-ci entraînent des variantes importantes dans le calcul du DPE.

CAS PARTICULIER : Dans le cas d’un DPE immeuble collectif avec une partie du chauffage collective et une partie du chauffage individuelle il faut choisir la méthode 9 : « dpe immeuble collectif chauffage collectif ecs collectif » et déclarer des installations individuelles et collectives séparées.

## Enveloppe

La section enveloppe du modèle décrit :

- L’Inertie

- Les murs

- Les planchers bas

- Les planchers hauts

- Les baies vitrées

- Les portes

- Les espaces tampons solarisés

### Adjacence de parois opaques et vitrées

L’adjacence des parois opaques(murs/planchers/portes) et baies vitrées est décrite à l’aide de plusieurs paramètres

- tv_coef_reduction_deperdition_id : la ligne de la table de calcul permettant de déduire la valeur du coefficient de réduction des déperditions. Cette table inclus le calcul sur locaux non chauffés et espace tampons solarisés.

- enum_cfg_isolation_lnc_id : configuration de l'adjacence avec local non chauffé en terme d’isolation et d’orientation:  local chauffé (non) isolé/local non chauffé (non) isolé ou l’orientation véranda qui permet de calculer le b (à ne renseigner qu’en cas de contact avec un local non chauffé)

- enum_type_adjacence_id : type d’adjacence de la paroi détaillé (si LNC le type de local est précisé.)

- surface_aiu,surface_aue :  les surfaces utilisées pour le calcul du b dans le cas d’une adjacence avec un LNC(à ne remplir que dans ce cas)

### coefficient de transmission thermique des planchers bas/planchers hauts et murs

le coefficient de transmission thermique des planchers bas/hauts et murs est établie en suivant un arbre de choix dans la méthode DPE.

Le choix pris par le diagnostiqueur est identifié dans la variable enum_methode_saisie_u_id. En plus du type de calcul du U sera présent le cas échéant l’origine de la donnée ayant permis ce choix. Ex : « Resistance isolation saisie justifiée à partir des documents justificatifs autorisés » (comme par exemple une facture de travaux d’isolation).

Les différentes variables du calcul du U des parois :

u{paroi}_saisi : variable qui sert à déclarer un U de paroi saisi directement par le diagnostiqueur de manière experte dans ce cas précis uniquement   (doit être justifié)

resistance_isolation :  la résistance de l’isolation obligatoire lorsque la méthode de calcul avec la resistance d’isolation connue est choisie. Fortement recommandé en cas de saisie d’un U de paroi expert

epaisseur_isolation : obligatoire lorsque la méthode de calcul avec l’epaisseur d’isolation connue est choisie. Fortement recommandé en cas de saisie de la résistance d’isolation ou d’un U de paroi expert

tv_u{paroi}_id : lorsque la performance du U de la paroi est déterminée à l’aide des tables de valeurs forfaitaires.

tv_u{paroi}0_id : lorsque la performance du U0 de la paroi est déterminée à l’aide des tables de valeurs forfaitaires.

u{paroi}0_saisi : lorsque le U0 de la paroi est saisi de manière experte et non issu de table de valeurs forfaitaires (doit être justifié)

enum_periode_isolation_id : période d’isolation à fournir lorsque la valeur de U est issue de la table de valeur forfaitaire.

### Murs

Orientation

Pour les murs la saisie doit s’effectuer par orientation ainsi dans le cas d’une maison avec une enveloppe extérieure uniforme il faudra bien déclarer 4 murs séparés correspondant aux 4 orientations de la maison.

Une variable tv_orientation_id permet de saisir l’orientation de chaque mur

Option : fourniture de la surface totale en plus de la surface de paroi opaque

Pour les murs il est donné la possibilité de saisir la surface de paroi totale en plus de la surface de paroi opaque. La surface totale de mur inclus les menuiseries (portes et baies vitrées).  La surface de paroi opaque ne concerne que la surface du mur hors menuiseries.

### Planchers bas

Pour les planchers bas le coefficient de transmission thermique de la paroi est soit Upb soit le coefficient Ue qui est calculé pour les planchers en contact avec les vides sanitaires, les sous-sol non chauffés et terre-plein.

upb dans le modèle correspond au calcul du Upb sans considérer son adjacence

upb_final correspond à Ue dans le cas des vides sanitaires , sous-sols non chauffés et terre-pleins ou upb dans le cas contraire.

Dans les deux scénarios les deux variables doivent être fournies systématiquement.

### BAIES VITREES

Quantitatifs :

Dans le cas des baies il est possible de regrouper certaines baies de même orientation et de même type notamment dans le cas d’un DPE immeuble. Les données de quantitatifs présents dans le modèle sont surface_totale_baie la surface totale des baies de même type regroupées sur une même orientation. Le nombre de baies(nb_baie) est demandé en complément.

Coefficients de transmission thermique et Facteur solaire des baies :

Pour les baies il existe quatre paramètres performanciels Ug, Uw, Ujn et Sw. Ces 4 paramètres peuvent être saisis soit de manière experte soit en utilisant les tables de valeur forfaitaire.  Un unique enumérateur (methode_saisie_perf_vitrage) capitalise le choix final expert/table de valeur forfaitaire pour chacun de ces paramètres.  Ex.  « Ug,Uw saisi directement à partir des documents justificatifs autorisés , autres paramètres calculés avec les tables forfaitaires »

Lorsqu’un de ces paramètres est saisi de manière experte de manière analogue aux parois opaques il est saisi dans le paramètre correspondant Ux_saisi ou Sw_saisi

u_menuiserie est le paramètre dans les données intermédiaire qui est le U final de la baie. En fonction de la présence ou non de fermetures il est égal soit à Ujn soit à Uw.

CAS PARTICULIER : gestion des doubles fenêtres

Dans le cas d’une double fenêtre, le modèle de données prévoit les entrées supplémentaires dans le modèle de baie :

- sw1,uw1 : facteur solaire et uw du premier vitrage

- sw2,uw2 : facteur solaire et uw du second vitrage

Les règles tacites à appliquer dans ce cas de la double fenêtre sont les suivantes :

- Les propriétés du vitrage déclaré dans les énumérateurs sont celles du vitrage le plus performant. Ex. Si double fenêtre avec un double vitrage et un simple vitrage alors enum_type_vitrage_id = 2 (double vitrage)

- Sw1 et Uw1 correspondent aux propriétés du vitrage le plus performant par convention.

- Sw2 et Uw2 correspondent aux propriétés du vitrage le moins performant par convention.

NOUVEAU : une sous structure baie_vitree_double_fenetre a été introduit à partir du DPE 2.2.  Cette nouvelle structure vous permet de saisir le détail du deuxième vitrage de la double fenêtre. Par convention le vitrage saisi dans baie_vitree est toujours le vitrage le plus performant et le vitrage saisi dans baie_vitree_double_fenetre est le vitrage le moins performant par convention.

Les éléments sw2,uw2 doivent toujours être saisi dans la structure baie vitrage comme précédemment.

### Espaces tampons solarisés

Pour les espaces tampons solarisés il est nécessaire de déclarer les baies de l’espace tampon solarisé en contact avec l’extérieur (qui ne sont pas les baies du logement) pour le calcul de la variable Sst. Les baies des espaces tampons solarisés sont une version allégée du modèle baie pour ne contenir que les éléments utiles au calcul de l’apport solaire et de détermination de la surface sud équivalente.

Les baies du logement en contact avec l’espace tampon solarisé sont saisies comme toutes les autres baies dans la section baie_vitree_collection.baie_vitree et sont déclarées en contact avec l’espace tampon solarisé avec les paramètres d’adjacence prévus à cet effet.

## système

Description générale des systèmes

Pour les systèmes, il est prévu un paramètre texte champs libre qui permet de saisir la référence de chaque équipement (générateur chauffage, générateur ECS, système de ventilation, générateur de climatisation) ref_produit_{système} ex. ref_produit_generateur_ch : « de dietrich NANEO S EMC-S 24 VV 12/BS 80 »

Pour tous les équipements un énumérateur obligatoire permet de décrire le libellé complet du système et qui inclus le type de combustible associé.

Ex.

enum_type_generateur_ch_id : 52 -> Chaudière bois bûche avant 1978

enum_type_generateur_fr_id : 4 -> PAC air/eau installée avant 2008

enum_type_generateur_ecs_id : 3 -> CET sur air ambiant (sur local non chauffé) après 2014

enum_type_ventilation_id : 15  -> VMC SF Hygro B après 2012

NB : pour les générateurs multibâtiments qui sont modélisés comme des réseaux de chaleurs, il sera précisé la nature simple des générateurs. Ex. enum_type_generateur_ch_id = 108 -> Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur.

Dans le cas rare où un générateur ne peut être décrit par les énumérateurs proposés, des énumérateurs complémentaires permettent de préciser que le système est autre Ex. enum_type_generateur_ch_id = 110 -> autre système à combustion gaz

Méthode de calcul de consommation appliquée (gestion des variantes)

Pour le calcul des consommations de chauffage, d’ecs et climatisation il existe différentes méthodologies de calcul en fonction des cas rencontrés. Le choix d’application d’une méthode est renseigné grâce à l’énumerateur : enum_methode_calcul_conso_id

Les différents cas :

Calcul simple : il concerne la maison individuelle, l’appartement avec installation individuelle, l’immeuble avec installation collective

Installation collective rapportée à un appartement : cas générateur à combustion virtuel ou ECS collective virtuelle : Des règles spécifiques pour individualiser les consommations d’une installation collective sont prévues pour les appartements avec une installation collective.  Dans le cas des générateurs à combustion sont virtualisés et rapporté à la surface de l’appartement des éléments comme Pn, Qp0, la consommation d’auxiliaire et Pveil. Pour l’ECS collective sont aussi virtualisés les éléments comme le volume de stockage Vs

installation collective rapportée à un logement : cas générateurs simples (réseau de chaleur, effet joule, PAC, CET) : Pour les générateurs « simples » les règles de virtualisation sont plus simples et affectent moins de paramètres. (absence d’auxiliaires de génération notamment)

Echantillonnage des installations individuelles pour le calcul DPE immeuble : Dans le cas d’un DPE immeuble avec des usages individuels pour le chauffage,ECS et/ou climatisation il est déclaré un certain nombre d’installations qui correspondent chacune à un logement représentatif moyen d’un échantillon. Une partie du calcul est alors réalisé sur ce logement échantillon puis réextrapolé à l’ensemble des logements représentés par ce logement représentatif moyen.

Structure des modèles de systèmes de chauffage, ECS et climatisation

La climatisation est composée d’un objet unique qui combine installation et génération.

Pour le chauffage et l’ECS, les objets installation et générateur sont distincts.

Une installation contient un ou plusieurs générateurs associés conformément aux configurations décrites dans la méthode de calcul.

Pour les générateurs à usage mixte (ECS et chauffage) ils sont répétés dans chaque section generateur_chauffage et generateur_ecs avec les paramètres spécifiques à chaque usage.

Systèmes par défaut :

Il est proposé des systèmes par défaut pour les installations collectives inconnues ou pour les réseaux de chaleurs non répertoriés ou inconnus. Ces deux options sont disponibles via des énumérateurs spécifiques dans enum_type_generateur_ch_id et enum_type_generateur_ecs_id

### Ventilation

La section ventilation inclus la partie perméabilité à l’air.

### Climatisation

La section climatisation est optionnelle et absente si aucun système de climatisation n’est installé.

Il est possible de déclarer plusieurs systèmes de climatisation. Chaque système de climatisation est affecté à une surface climatisée correspondante qui peut être tout ou partie du logement/bâtiment.

Même si cela n’est pas strictement nécessaire au calcul le libellé de générateur de climatisation est déclaré dans la partie climatisation.

### production électrique ENR

La section production electrique ENR est optionnelle et absente si aucun système de production d’ENR est installé.

Les données de calcul ne concernent que la production d’ENR par solaire photovoltaïque en revanche l’enumérateur enum_type_enr_id permet de spécifier s’il existe aussi de la production d’éléctricité par cogénération et/ou éolien en plus du solaire photovoltaïque.

### Installation et générateurs d’ECS

Quantitatifs :

Les variables surface_habitable et nombre_logement correspondent à la surface habitable et nombre de logement desservis par l’installation.

Dans le cas d’un DPE appartement avec installation collective c’est la surface habitable du logement qu’il faut saisir.

Dans le cas d’un DPE immeuble avec installation collective il faut saisir la somme des surfaces habitables des logements et le nombre de logements desservis par l’installation collective

Dans le cas d’un DPE immeuble avec échantillonnage d’installation individuelle il faut saisir la surface habitable de l’immeuble

Données de performance des systèmes :

Les données de performance des systèmes dépendent du type de système.

Les données rpn, rpint,pveilleuse ,pn,qp0 sont spécifiques aux générateurs à combustion

La donnée cop est spécifique aux systèmes thermodynamiques

La donnée rendement_generation rendement de génération n’est pas renseignée dans le cas d’un générateur thermodynamque (c’est la donnée cop qui est renseignée à la place).

Pour les systèmes avec stockage intégré et les réseaux de chaleur on remplace la déclaration du rendement_generation et rendement_stockage par la déclaration de la variable rendement_generation_stockage qui combine les deux.

### Installation et générateurs de chauffage

surface_chauffee :

Dans le cas d’un DPE appartement avec installation collective c’est la surface habitable du logement qu’il faut saisir.

Dans le cas d’un DPE immeuble avec installation collective il faut saisir la somme des surfaces habitables des logements desservis par l’installation collective

Dans le cas d’un DPE immeuble avec échantillonnage d’installation individuelle il faut saisir la surface habitable du logement échantillon moyen. Dans le cas d’un DPE immeuble avec échantillonnage d’installation individuelle il faut saisir la surface habitable totale shmoy*nombre_logement_echantillon

La variable nombre_logement_echantillon permet de saisir le nombre de logements représentés par le logement échantillon moyen

Données de performance des systèmes :

Les données rpn, rpint,pveilleuse ,pn,qp0, temp_fonc_30,temp_fonc_100 sont spécifiques aux générateurs à combustion

La donnée scop est spécifique aux systèmes thermodynamiques

La donnée Rg rendement de génération n’est pas renseignée dans le cas d’un générateur thermodynamque (c’est la donnée scop qui est renseignée à la place).

Les rendements/scop sont exprimés en ratio entre 0 et 1 (exception pour Rg et SCOP qui peuvent dépasser la valeur 1). Les rendements ne sont donc pas à saisir de 0 à 100

Les puissances sont fournies en unité S.I à savoir le W. Attention particulière aux puissance_nominale qui doivent être saisies en W et non en kW.

qp0 est exprimé en W et non en %

Fonctionnement de l’émission/distribution/régulation/intermittence

Pour l’emission, la distribution, la régulation et l’intermittence du chauffage il est demandé de renseigner un unique énumérateur qui caractérise les propriétés du système de distribution et d’émission enum_ type_emission_distribution_id.  Cet énum est lié aux tables rendement_distribution_ch,rendement_emission, rendement_regulation et intermittence et conditionne les valeurs qui peuvent être prises dans chacune des tables.

Si le type d’émission/distribution ne peut être associé à aucun des énumérateurs signifiants il peut être utilisé l’enum 41 autres équipements. Les règles suivantes s’appliquent :

Si vous avez recours à cet enum sur la partie existant alors il est appliqué un comportement par défaut en régulation (0.9)et emission(0.95) et considéré comme un radiateur ou radiateur/convecteur en intermittence. En revanche tout type de distribution est autorisée pour cet énumérateur.

Fonctionnement des générateurs/émetteurs

Les émetteurs et générateurs sont séparés en deux collections différentes à l’image du moteur tribu Energie.

Le lien entre emetteur et générateur est effectué grâce à un énumérateur enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id. Il s’agit du même énumérateur pour les deux objets générateur_chauffage et emetteur_chauffage

Ainsi par exemple dans le cas fictif le plus compliqué théoriquement d’une installation de type : Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la salle de bain où le générateur principal est une chaudière gaz alimentant un plancher chauffant au RDC (60m²) et des radiateurs au R+1 (60m²) alors on aura

Chaudière gaz :  enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 1

Appoint bois  :  enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 2

Appoint sdb electrique : enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 3

Et 4 émetteurs

Plancher chauffant au RDC :  enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 1 , surface_chauffee=60m²

radiateurs au R+1 :  enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 1, surface_chauffee=60m²

Appoint bois  :  enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 2 , surface_chauffee=120m²

Appoint sdb electrique : enum_lien_generateur_emetteur_chauffage_id : 3, surface_chauffee=120m²

La surface chauffée des emetteurs diffère de la surface chauffée de l’installation dans l’unique cas où plusieurs emetteurs sont associés à une génération.

#### CAS PARTICULIERS : Générateur PAC hybride et générateur bi energie et installations collectives multibâtiments multi énergies

Pour les PAC hybrides, à la différence du moteur tribu energie il doit être déclaré 2 générateurs distincts. Un pour la partie PAC un pour la partie chaudière

Chacun de ces générateurs contient les caractéristiques spécifiques à sa technologie. La partie pompe à chaleur est caractérisée par un SCOP et la partie chaudière avec les propriétés des générateurs à combustion.

Pour les Générateurs Bi énergie, ils doivent être déclarés comme deux installations différentes conformément au moteur tribu Energie.  Chaque installation est affectée de la moitié de la surface chauffée ainsi que les émetteurs sous-jacents.

Pour les installations collectives multibâtiments avec multiples sources d’énergies différentes.

Si la configuration de l’installation multi énergie correspond aux scénarios prévus par la méthode  comme :

- Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC

- PAC Hybride

- Installation simple avec générateurs à combustion en cascade avec des énergies différentes

Alors la description dans le modèle de données de l’ADEME est identique à l’équivalent mono bâtiment avec pour seule différence la prise en compte de la simplification de modélisation comme un réseau de chaleur des générateurs.

Ainsi par exemple dans le cas d’une « Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC ». On modélise une installation normale de ce type avec deux générateurs modélisés comme des réseaux de chaleur

1er générateur : Une  « Pompe(s) à chaleur multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur »

2eme générateur : Une  « Chaudière(s) gaz multi bâtiment modélisée comme un réseau de chaleur»

Pour les (rares) autres cas qui ne seraient pas gérés par les installations standard il faut alors procéder à une modélisation multi installation qui peut correspondre à la configuration rencontrée.

#### CAS PARTICULIERS : installations hybrides : convecteurs bi-jonction ou chauffage base collective + appoint individuel

Certaines installations sont considérées comme hybrides à savoir qu’elles ont un mode de fonctionnement de type « chauffage collectif » et un autre de type « chauffage individuel » ce cas se présente pour les convecteurs bi-jonction et les chauffages en base collective et appoint individuel.

Dans ces cas particuliers il faut alors :

- Décrire l’installation avec la propriété enum_type_installation_id comme une installation hybride (enum 4)

- Dans le cas d’un convecteur bi-jonction il faut alors déclarer deux émetteurs différents. Ces deux émetteurs sont équivalents sur la plupart des éléments sauf l’intermittence qui diffère entre la partie collective (1er émetteur) et la partie individuelle (2eme émetteur)

- Décrire la méthode d’application DPE appartement ou immeuble comme étant une méthode incluant un mixte entre chauffage individuel et collectif : enum_methode_application_log_id

Dans le cas très particulier d’un DPE immeuble où l’immeuble serait hybride en termes de chauffage collectif ou individuel une partie des logements de l’immeuble ont des installations individuelles de chauffage et l’autre partie des logements rattachés à une installation collective de chauffage alors il faut aussi utiliser ces enum de méthode d’application « mixte » individuel/collectif.

Ce passage d’une méthode d’application « mixte » permet de passer les contrôles de cohérences au niveau de l’intermittence lorsque des intermittences collectives et individuelles sont déclarées pour le même DPE.

#### CAS PARTICULIERS : Réseau de chaleur

fonctionnement de la saisie réseau de chaleur :

generateur_chauffage

si le réseau est répertorié :

- fournir identifiant_reseau_chaleur

- choisir 107 ou 108 pour enum_type_generateur_ch_id

si le réseau est non répertorié

- ne pas fournir identifiant_reseau_chaleur

- choisir 142 pour enum_type_generateur_ch_id

generateur_ecs

si le réseau est répertorié :

- fournir identifiant_reseau_chaleur

- choisir 72 ou 73 pour enum_type_generateur_ch_id

si le réseau est non répertorié

- ne pas fournir identifiant_reseau_chaleur

- choisir 119 pour enum_type_generateur_ecs_id

## Gestion des différents cas particuliers de la méthode (Virtualisation/extrapolation)

### DPE maison individuelle

Référence de saisie des différents composants :

Enveloppe : au logement

Systèmes (chauffage/ECS/ventilation/climatisation) : au logement

Sorties : au logement

Ce cas-là ne pose pas de problème particulier et n’est sujet à aucune règle d’extrapolation/virtualisation.  Les consommations, besoins et surfaces renseignées sont à l’échelle de la maison.

### DPE appartement simple

Référence de saisie des différents composants :

Enveloppe : au logement

Systèmes (chauffage/ECS/ventilation/climatisation) : au logement

Sorties : au logement

Section méthode : 17.2.1

Dans le cas d’un DPE appartement, l’ensemble des données sont saisies à l’appartement conformément à la méthode. L’enveloppe et les systèmes sont décrits à l’échelle de l’appartement. Les consommations, besoins et surfaces sont décrits à l’échelle de l’appartement même en cas de système collectif.

Dans le cas d’un système de chauffage et/ou d’ECS collectif. Une installation « virtuelle » équivalente est générée à l’échelle logement. Il faut alors renseigner le paramètre ratio_virtualisation qui est un coefficient à appliquer à un certain nombre de propriétés des installations (ecs et chauffage)

De plus il faut spécifier dans methode_calcul_conso que l’on est dans le cas d’une installation virtuelle

### DPE IMMEUBLE

Référence de saisie des différents composants :

Enveloppe : à l’immeuble

Systèmes (chauffage/ECS/ventilation/climatisation) : à l’immeuble

Sorties : à l’immeuble

Section méthode : 17.1

Dans le cas d’un DPE immeuble, l’ensemble des données sont saisies à l’immeuble conformément à la méthode. L’enveloppe et les systèmes sont décrits à l’échelle de l’immeuble. Les consommations, besoins et surfaces sont décrits à l’échelle de l’immeuble.

Cas particulier : installations individuelles de chauffage pour un bâtiment. Section méthode 17.1.2

Dans le cas d’un DPE immeuble avec des logements équipés d’installation individuelles homogènes (ecs ou chauffage) il est créé des installations correspondant à un logement moyen représentatif de l’installation individuelle.

Les données à saisir dans ce cas particulier.

Installation_chauffage

- Surface_chauffee :  surface chauffée correspondant à la surface totale des logements affectés à cette installation de chauffage. (ainsi si l’on a 10 logements pour une surface totale de 750m² on déclarera bien surface_chauffee = 750m²).

- Nombre_logement_echantillon : nombre total de logement affecté par cette installation.

- conso_ch :  consommation de chauffage totale de l’installation à l’immeuble (consommation correspondant à tous les logements).

- besoin_ch :  besoin de chauffage totale de l’installation à l’immeuble (besoin correspondant à tous les logements).

- Production_ch_solaire : production de chauffage solaire totale de l’installation  à l’immeuble

Emetteur_chauffage :

- Surface_chauffee :  surface chauffée correspondant à la surface totale des logements affectés à cet emetteur de chauffage. (ainsi si l’on a 10 logements pour une surface totale de 750m² on déclarera bien surface_chauffee = 750m²).

Generateur_chauffage

- conso_ch :  consommation de chauffage totale des générateurs individuels à l’immeuble (consommation correspondant à tous les logements).

- besoin_ch :  besoin de chauffage total affecté aux  générateurs individuels à l’immeuble (besoin correspondant à tous les logements).

Installation_ecs

- Surface_habitable :  surface habitable correspondant à la surface totale des logements affectés à cette installation ‘ECS. (ainsi si l’on a 10 logements pour une surface totale de 750m² on déclarera bien Surface_habitable  = 750m²).

- Nombre_logement: nombre total de logement affecté par cette installation.

- conso_ecs :  consommation d’ECS totale de l’installation à l’immeuble (consommation correspondant à tous les logements).

- besoin_ecs :  besoin d’ECS totale de l’installation à l’immeuble (besoin correspondant à tous les logements).

- Production_ecs_solaire : production d’ECS solaire totale de l’installation  à l’immeuble

Generateur_ecs

- conso_ecs :  consommation d’ECS totale des générateurs individuels à l’immeuble (consommation correspondant à tous les logements).

- besoin_ecs :  besoin d’ECS total affecté aux  générateurs individuels à l’immeuble (besoin correspondant à tous les logements).

Climatisation

- Surface_clim :  surface climatisée correspondant à la surface totale des logements affectés à cette installation de climatisation. (ainsi si l’on a 10 logements pour une surface totale de 750m² on déclarera bien surface_clim = 750m²).

- Nombre_logement_echantillon : nombre total de logement affecté par cette installation.

- conso_fr :  consommation de climatisation totale de l’installation à l’immeuble (consommation correspondant à tous les logements).

- besoin_fr :  besoin de froid total de l’installation à l’immeuble (besoin correspondant à tous les logements).

### DPE APPARTEMENT A PARTIR DE L’IMMEUBLE

Attention : pour ces DPE les règles ont changé. Pour la partie système (chauffage,ecs ventilation, climatisation) il n’est plus demandé de saisir les données à l’appartement mais bien à l’immeuble.

Référence de saisie des différents composants :

Enveloppe : à l’immeuble

Systèmes (chauffage/ECS/ventilation/climatisation) : à l’immeuble

Sorties : à l’appartement sauf pour apport_et_besoin et deperdition pour lesquels certains champs ne peuvent être renseignés qu’au bâtiment.

Section méthode : 17.2

Pour les DPE appartement à partir de l’immeuble, si ceux-ci y sont éligible il doit être appliqué les règles suivantes.

Saisie des éléments d’enveloppe à l’immeuble

Saisie des Systèmes (chauffage/ECS/ventilation/climatisation) à l’immeuble.

Pour chaque installation les règles suivantes s’appliquent. Le principe général à retenir est que chaque système est décrit à l’immeuble et il est spécifié une cle_repartition_xxx qui donne la part de consommation de chaque système de l’immeuble qui est attribué à l’appartement.

En détail cela donne :

Installation de chauffage

- Saisie de toutes les installations de chauffage qui concernent l’appartement.  (Si par exemple l’immeuble est séparé en deux avec une installation qui dessert deux blocs d’appartements distincts il n’est nécessaire de renseigner que la ou les installations concernées par l’appartement en question).

- L’ensemble des informations pour chaque installation sont saisies à l’immeuble et peuvent être directement reprises du DPE immeuble réalisé (voir section 8.5.3)

- En complément une information doit être fournie dans les données d’entrée d’installation de chaque installation de chauffage en lien avec l’appartement cle_repartition_ch.

cle_repartition_ch = consommation de chauffage de l’installation affectée à l’appartement / consommation de chauffage totale de l’installation à l’immeuble

Attention cette clé de répartition a la même définition qu’importe la méthode utilisé 17.2.2.2.1 ou 17.2.2.2.2 . Il s’agit bien d’une clé de répartition finale sur les consommations et non la clé de répartition de besoin défini en 17.2.2.2.2

Ainsi la consommation de chauffage en énergie finale du logement dans les sorties ef_conso.conso_ch doit être égale

efconso.consoch= installation_chauffageclerepartitionch*consoch

Les informations non éxigées par le modèle ADEME à date pour ce DPE appartement à partir de l’immeuble sont :

- Les hypothèses de surfaces déperditives retenues pour l’appartement pour calculer 𝐶𝑙é_𝑎𝑝_𝑖 en 17.2.2.2.1

Installation d’ECS

- Saisie de toutes les installations d’ECS qui concernent l’appartement.  (Si par exemple l’immeuble est séparé en deux avec une installation qui dessert deux blocs d’appartements distincts il n’est nécessaire de renseigner que la ou les installations concernées par l’appartement en question).

- L’ensemble des informations pour chaque installation sont saisies à l’immeuble et peuvent être directement reprises du DPE immeuble réalisé (voir section 8.5.3)

- En complément une information doit être fournie dans les données d’entrée d’installation de chaque installation de chauffage en lien avec l’appartement cle_repartition_ecs.

cle_repartition_ecs = consommation d’ECS de l’installation affectée à l’appartement / consommation d’ECS totale de l’installation à l’immeuble

Attention cette clé de répartition a la même définition qu’importe la méthode utilisé 17.2.2.3.1 ou 17.2.2.3.2.

Dans le cas de l’application de la 17.2.2.3.2 si l’appartement est non visité à ce moment-là il n’est affecté qu’à l’installation par défaut la plus pénalisante et il ne faut déclarer que cette installation avec une cle_repartition_ecs. Dans ce cas précis cle_repartition_ecs est donc égale/équivalente à surface_habitable_logement/surface_habitable de l’ensemble des logements affectés à cette installation.

Ainsi la consommation d’ECS en énergie finale du logement dans les sorties ef_conso.conso_ecs doit être égale

efconso.consoecs= installation_ecsclerepartitionecs*consoecs

Climatisation

- Saisie de toutes les installations de climatisation qui concernent l’appartement.  (Si par exemple l’immeuble est séparé en deux avec une installation qui dessert deux blocs d’appartements distincts il n’est nécessaire de renseigner que la ou les installations concernées par l’appartement en question).

- L’ensemble des informations pour chaque installation sont saisies à l’immeuble et peuvent être directement reprises du DPE immeuble réalisé (voir section 8.5.3)

- En complément une information doit être fournie dans les données d’entrée d’installation de chaque installation de climatisation en lien avec l’appartement cle_repartition_clim.

cle_repartition_clim = consommation de climatisation de l’installation affectée à l’appartement / consommation de climatisation totale de l’installation à l’immeuble

Ainsi la consommation de climatisation en énergie finale du logement dans les sorties ef_conso.conso_fr doit être égale

efconso.consofr= climatisationclerepartitionclim*consofr

Les informations non éxigées par le modèle ADEME à date pour ce DPE appartement à partir de l’immeuble sont :

- Les hypothèses de surfaces déperditives retenues pour l’appartement pour calculer 𝐶𝑙é_𝑎𝑝_𝑖 en 17.2.2.4

Ventilation

- Saisie de toutes les ventilations qui concernent l’appartement.  La méthode n’autorisant pour l’instant qu’un seul système de ventilation il doit donc toujours être saisi.

- L’ensemble des informations pour chaque ventilation sont saisies à l’immeuble et peuvent être directement reprises du DPE immeuble réalisé (voir section 8.5.3)

- En complément une information doit être fournie dans les données d’entrée d’installation de chaque installation de climatisation en lien avec l’appartement cle_repartition_ventilation.

cle_repartition_ventilation = consommation des auxiliaires de ventilation affectée à l’appartement / consommation des auxiliaires de ventilation totale à l’immeuble

Ainsi la consommation de climatisation en énergie finale du logement dans les sorties ef_conso. conso_auxiliaire_ventilation doit être égale

efconso.consoauxiliaire_ventilation= ventilationclerepartitionventilaiton*consoauxiliaire_ventilation

Sortie

Déperdition

Les déperditions sont fournies à l’échelle de l’immeuble conformément aux arrêtés.

Apport et besoin

Les données d’apports et de pertes récupérables sont à fournir à l’échelle de l’immeuble

Les données de besoin et de volume v40 journaliers sont à produire à l’échelle logement. En l’absence de règle spécifique pour calculer le besoin dans la méthode d’extrapolation au logement, le besoin pourra être calculé avec la même clé de répartition que les consommations.

- nadeq

- v40_ecs_journalier

- v40_ecs_journalier_depensier

- besoin_ch

- besoin_ch_depensier

- besoin_ecs

- besoin_ecs_depensier

- besoin_fr

- besoin_fr_depensier

## sorties

La section sortie est décomposée en plusieurs sous sections :

- Déperditions : contient les résultats de déperdition de l’enveloppe servant à générer le schéma de flux des déperditions du DPE.

- Apports et besoins :  contient les données de besoin de chauffage et d’ECS et les flux compensatoires d’apports solaires, apports gratuits et les pertes récupérables des systèmes

- Consommation énergie finale : la consommation en énergie finale décomposée sur chaque poste de manière détaillée

- Consommation énergie primaire : la consommation en énergie primaire décomposée sur chaque poste de manière détaillée

- Emission ges : l’emission GES décomposée sur chaque poste de manière détaillée

- Cout : le coût en euros de chaque poste de manière détaillé.

- Production d’éléctricité

- Sortie par énergie : qui contient les résultats principaux par type d’énergie.

- Qualité d’isolation

- Indicateurs de confort d’été

Remarque : en addition du scénario normal, les résultats de sortie du scénario dépensier sont demandés pour affichage pédagogique.

Les données de sorties sont toutes requises dans le modèle de données.

Pour les sorties par énergie il est nécessaire de les fournir pour tout vecteur énergétique utilisé dans le logement/bâtiment.

# Modèle logement neuf RT2012/RE2020

## Différences avec le modèle logement 3CL

Le modèle logement neuf RT2012/RE2020 possède le même schéma de description que le logement existant à savoir les mêmes objets et les mêmes paramètres associés avec les mêmes définitions et même noms de variable. En revanche un grand nombre de ces paramètres sont supprimés ou optionnels dans la version du DPE NEUF. Ainsi le schéma du logement neuf est un schéma « allégé » du logement existant 3CL.

La plupart des paramètres restants peuvent soit être déduits du fichier de simulation RSET/RSEE accompagnant l’étude RT2012/RE2020 du bâtiment neuf ou alors sont des éléments de description essentiels que le diagnostiqueur devra remplir de manière analogue au DPE existant comme par exemple le type de vitrage, le type de générateur de chauffage etc….

Liste des principales différences entre le modèle de DPE logement neuf et le modèle de DPE existant :

- L’enveloppe est décrite à l’échelle bâtiment et non logement ainsi l’ensemble des données à saisir correspondent au bâtiment dans son ensemble pour être cohérent avec la simulation RT2012/RE202.  La description de l’enveloppe à l’échelle bâtiment permettra d’établir le schéma de déperdition du DPE qui sera alors le schéma de déperdition du bâtiment et non du logement.

- Les enumérateurs de méthode de saisie des paramètres performanciels ont une modalité qui correspond à la saisie depuis un RSET/RSEE et devrons donc être saisie avec cette modalité. Exemple enum_methode_saisie_u_id -> 10 : saisie direct U depuis RSET/RSEE( etude RT2012/RE2020)

- Les données systèmes sont limitées à une description très succincte. Aucun paramètres performanciel n’est demandé.

- Les sorties sont limitées aux sorties pour lesquelles il existe un équivalent dans le modèle RSET/RSEE.

## Données additionelles

Ajout du RSET/RSEE au xml du DPE logement NEUF

En complément du schéma logement « allégé » le DPE neuf requiert l’insertion du modèle RSET ou RSEE complet du bâtiment neuf comme un sous élément du xml DPE.

Le xpath dpe/logement_neuf/rset ou dpe/logement_neuf/rsee contiendra la totalité du schéma RSET ou RSEE en fonction de la réglementation en vigueur lors de la construction du bâtiment.

Section clé de répartition de chauffage et d’ECS

Dans le cas d’un DPE à l’appartement d’un logement neuf, une section supplémentaire doit être renseignée qui contient les éléments de surface permettant de calculer la clé de répartition des besoins de chauffage à l’appartement.

Pour l’ECS le besoin est réparti conformément à la formule présente dans l’arrêté et la clé de répartition des besoins ainsi que les besoins logement et bâtiments sont demandés dans cette section.

ATTENTION : ces clés de répartitions doivent être renseignées aussi dans le cas de maisons individuelles en bande ayant fait l’objet d’une etude RT2012/RE2020 unique pour l’ensemble des maisons construites ou pour le cas d’un logement dans une maison individuelle dans le cas de 2 logements dans une maison.

# modèle tertiaire et ERP

Le modèle tertiaire et ERP est un modèle qui correspond à l’ancien décret DPE sur les bâtiments tertiaires

Un DPE tertiaire peut être appliqué selon 4 méthodes d’application distincte (enum_methode_application_dpe_ter) :

- dpe tertiaire facture

- dpe tertiaire bâtiment neuf

- dpe tertiaire vierge

- dpe tertiaire vierge neuf

Le modèle tertiaire possède 3 sections :

- Une section caractéristique générale qui précise les informations d’affichage essentielles du DPE à savoir l’usage du bâtiment, sa surface , sa période de construction et le nombre d’occupant.

- Une section bilan consommation qui contient les résultats de consommation finaux exigés par le DPE tertiaire et ERP

- Une section consommation collection de consommation par usage et par énergie permet de détailler la consommation par usage et par énergie.

Pour les DPE tertiaires vierges et vierge neuf : la section bilan consommation n’est pas exigée et la collection consommation_collection est vide

# Descriptif ENR

La section « descriptif ENR » permet d’énumérer et décrire les systèmes d’ENR présents dans le logement pour reproduire l’affichage correspondant pour le DPE.

# Descriptif simplifié

La section « descriptif simplifié » permet de décrire de manière résumée les caractéristiques de l’enveloppe et des systèmes conformément à l’affichage correspondant dans le nouveau DPE.

# Fiches Techniques

La section fiche technique permet de décrire de manière détaillée les caractéristiques d’enveloppe et de système.

Il peut y avoir plusieurs fiche technique pour la même catégorie. Il est d’ailleurs nécessaire de faire une fiche technique par composant. Ainsi si un logement est composé de 4 murs, on devra avoir une fiche technique pour chaque mur par.

Un élément Fiche Technique est composé de plusieurs sous éléments permettant de décrire l’origine de la donnée détaillée pour chaque portion de la description.

Ex : Fiche technique d’un mur ouest non isolé.

<fiche_technique>
  <enum_categorie_fiche_technique_id>1</enum_categorie_fiche_technique_id>
  <sous_fiche_technique_collection>
    <sous_fiche_technique>
      <description>mur ouest en briques pleines simple non isolé donnant sur une circulation avec bouche ou gaine de désenfumage ouverte en permanence U = 3.5 W/m².K, b=0.35 S = 15m²</description>
      <enum_origine_donnee_id>2</enum_origine_donnee_id>
    </sous_fiche_technique>
    <sous_fiche_technique>
      <description>Aiu = 80m², Aue = 20m²</description>
      <detail_origine_donnee>calculé à partir des plans de l'immeuble</detail_origine_donnee>
      <enum_origine_donnee_id>3</enum_origine_donnee_id>
    </sous_fiche_technique>
  </sous_fiche_technique_collection>
</fiche_technique>

Ici l’ensemble des informations décrites dans la première sous fiche technique correspondent à des informations issues d’observation ou de mesure correspondant à enum_origine_donnee : 2 -> mesuré/observé

La donnée Aiu, Aue a elle été calculée à partir d’un plan de l’immeuble. A ce moment là cette partie de description est décrite séparément du reste et affectée de enum_origine_donne : 3 -> issu d’un document justificatif autorisé (ici le plan de l’immeuble)

Le detail de l’origne de la donnée est spécifiée dans un champ spécifique detail_origine_donnee. Ce champs est optionnel.

Cas spécifique des tertiaires : Pour les tertiaires l’origine de la donnée n’est pas demandée et peut donc être mis par défaut à la valeur 1 : valeur par défaut.

# Travaux

La section travaux comporte deux éléments. Un commentaire général sur les travaux à effectuer et une section pack travaux décrivant les travaux des 3 packs envisagés pour le logement.

Chaque pack travaux contient des éléments bilan du pack travaux :

- Consommation après travaux

- Fourchette de cout du pack travaux

Ainsi qu’une liste de travaux à effectuer. Chaque travaux est affecté à un lot et possède 3 champs de texte libre :

- description : description du type de travaux suggéré

- Avertissement : avertissement lié à la réalisation des travaux

- Performance recommandée : indicateurs performanciels du composant rénové à atteindre lors de la rénovation.

La section travaux est non requise pour un dpe logement neuf.

# Justificatifs

Cette section permet de déclarer l’ensemble des justificatifs annexes qui ont été utilisés lors du DPE (facture de travaux, documentation technique de chaudière etc….)

# Recommandation et gestes d’entretien

Cette section permet de décrire les gestes d’entretien recommandés pour le logement

# Inventaire des logements visités : cas dpe immeuble

Dans le cas d’un DPE immeuble, cette section permet de décrire les logements qui ont été visités pour établir le DPE.